# Verhulstetal Model

## Entrada

- Audiogramas

  - Un audiograma es un gráfico que muestra el umbral de audición de una persona en diferentes frecuencias (Hz).

  - Se consigue en una evaluación audiométrica clínica: el paciente escucha tonos puros a distintas frecuencias e intensidades, y se registra el nivel mínimo (en dB HL) que puede detectar.

  - En el modelo, esos datos se cargan desde un archivo Excel o se ingresan manualmente como listas de frecuencias y niveles de pérdida auditiva.

- Estímulos

  - Por defecto se usan RAM (Rectangular Amplitude Modulation), generados con get_RAM_stims.py.

  - Pero se pueden usar otros: tonos puros, ruido, segmentos de voz, cualquier señal que se quiera simular, modificando el script.

- Parámetros de simulación

  - Por mencionar algunos:

    - max_workers → número de simulaciones en paralelo.

    - Duración de los estímulos (100–200 ms recomendado).

    - Qué parámetros guardar (para optimizar espacio en disco).

  - Otros parámetros típicos: frecuencia de muestreo, intensidad del estímulo, perfil de polos del sujeto.

## Salida

- Archivos de resultados (Simulations.mat)

  - Contienen la salida cruda del modelo: respuestas neuronales, potenciales, etc.

  - Útiles para análisis detallado o reutilización en otros scripts.

- CSV con EFR por sujeto

  - Resume el valor del Envelope Following Response (EFR) para cada sujeto.

  - Útil para comparar sujetos, correlacionar con audiogramas, o usar en estudios estadísticos.

- Gráficos de análisis

  - Generados por ExampleAnalysis.py.

  - Permiten visualizar cómo responde el modelo a los estímulos, comparar condiciones, y documentar resultados.

- Perfiles de polos

  - Archivos como profile.txt y StartingPoles.dat.

  - Representan la conversión del audiograma a parámetros internos del modelo.

  - Útiles para simular sujetos con diferentes perfiles auditivos (ej. pérdida en agudos, pérdida plana, etc.).

## Utilidad de la salida

- Investigación: comparar cómo distintos perfiles auditivos (sanos vs con pérdida) responden a estímulos.

- Validación clínica: relacionar EFRs simulados con medidas reales en pacientes.

- Optimización de modelos: ajustar parámetros para que el modelo reproduzca mejor datos experimentales.

- Docencia: visualizar cómo la pérdida auditiva afecta la respuesta neural.

En resumen:

- Entrada = audiogramas (datos clínicos), estímulos (RAM u otros), parámetros de simulación.

- Salida = resultados crudos (.mat), CSV con EFRs, gráficos de análisis y perfiles de polos.
 La utilidad principal es entender y comparar la respuesta auditiva simulada bajo diferentes condiciones de audición y estímulo.